県道佐賀八女線号六五郎橋橋梁塗装工事(２工区)外１件

見　 積 　仕 　様 　書

福岡県県土整備部

久留米県土整備事務所

- 総則

１．適用

本仕様書は、福岡県が発注する「県道佐賀八女線六五郎橋橋梁塗装工事(2工区)」他１件に適用する。

２．遵守事項

本工事は、本仕様書及び添付図面によるほか、次に掲げる規格及び法規に準拠する　　ものとする。

（１）福岡県：福岡県土木工事共通仕様書

（２）その他関係法令及び規格

３．施工場所

本工事の施工場所は、久留米市城島町城島地内とする。

４．工事の内容

本工事の内容は、橋梁上部工の塗装塗り替え施工を行うものである。

５．工期

本工事の工期は、準備工から完成まで約６ヶ月間を想定している。想定よりも短期間で施工が完了する場合は工期を短縮できるものとする。

出水期間（６月から９月）は河川内作業を行なわないものとする。

- 現場条件

１．関係協議の実施

本工事は河川内作業となるため河川管理者等との協議が必要となる。また、当地域産業への影響も考えられることから関係者との協議も必要となる。施工計画や工事工程等は本実施協議の結果を考慮して策定する。

第３章　施工

１．施工方法

本工事の施工方法は、塗膜剥離剤処理及び素地調整（１種）により旧塗膜除去後、塗り替え塗装を実施する。

２．素地調整採用工法

素地調整工法の採用については、全研削材・全工法対応型ブラストシステム（マルチメディア・ブラスト工法）（ＮＥＴＩＳ登録番号ＱＳ－210066－Ａ）と従来工法を比較検討し、決定することとする。

３．環境対策

河川区域内への影響が考えられる工事内容については、環境対策を十分に行う必要がある。

第４章　見積要項

１．目的

本工事は橋梁上部工塗装塗替工事を行うものであるが、現場条件により標準歩掛の適用範囲外、もしくは掲載がない工種について、現場条件に適した積算を行うことを目的に見積を徴取するものである。

２．見積内容

見積内容は本仕様書のとおりとする。また、見積書の様式は別添のとおりとし、参考資料を参照の上、全ての黄色着色箇所（員数、単価等）について記入すること。なお、必要に応じ歩掛表のうち労務、機械経費などの項目を修正してもよいが、修正したことが容易に判別できるようにすること。また、労務費は、公共工事設計労務単価（国土交通省HP公表）を使用すること。

３．見積有効期限

令和７年１１月３０日

４．情報開示について

本見積りは、本県の情報開示等の取り扱いにおいて、個人情報及び事業情報

を除く部分（項目・数量・金額等）を開示または公表します。

５．見積書・・・１部（計３通）

※　見積書は、週休二日制に対応した４週８休（現場閉所月単位）、４週８休（現場閉所通期）の２通と週休二日制に対応していない１通の計３通の見積書を提出するものとする。

第５章　添付資料

添付資料は以下のとおり

- 見積様式(２工区)他１件

- 見積公告図面(２工区)他１件