岸元井堰水門設備

ゲート、鋼製付属設備

特　記　仕　様　書

目　　　　　　次

第　１　章　　　　　総　　　 則

第　２　章　　　　　工 事 内 容

第　３　章　　　　　設 計 仕 様

第１章　総　則

第１条　適用範囲

本仕様書は、岸元井堰上部工工事(以下、本工事と記す)に適用し、以下の設備の設計・製作・運搬・据付工事・試運転調整までとする。

| トルク軸鋼製起伏ゲート | 純径間12.310 m × 有効高1.810 m | 1門 |
| --- | --- | --- |

本工事の施工にあたっては、本仕様書・図面による他、一般的な事項は土木工事共通仕様書によるものとする。なお、本仕様書・図面にて定めた事項は、土木工事共通仕様書を優先するものとする。

第２条　準拠基準

本工事の施工にあたっては、以下の基準類に準拠して施工を行うものとする。これらの基準類は、契約時点における最新のものを適用する。

１．土木工事共通仕様書	　　　　　	福岡県

２．解説・河川管理施設等構造令		国土交通省

３．河川砂防技術基準同解説			国土交通省

４．ダム・堰施設技術基準（案）		ダム・堰施設技術協会

５．鋼製起伏ゲート設計要領（案）		ダム・堰施設技術協会

６．日本工業規格（JIS）			日本規格協会

７．コンクリート標準示方書			土木学会

８．その他関係する法令等機側

第２章　工事内容

第１条　工事概要

本工事は、戸切川の岸元井堰に取水用可動堰（トルク軸式鋼製起伏起伏ゲート）を設置するものである。

第２条　工事内容

各設備の工事内容は、以下の通りとする。

| 項 目 | 数 量 |  | 施工内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全数量 | 発注分 |  |  |
| 扉 体 | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 | トルク軸式 |
| 戸 当 り | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 |  |
| 開閉装置 | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 |  |
| 操作装置 | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 | 油圧配管等 |
| 鋼製付属設備 | １式 | １式 | 製作・据付 | タラップ、ピットカバー |

第３条　工事場所

福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切地内

第３章　設計仕様

第１条　設計条件

（1）起伏ゲート

形　  　　　式　　　　　　トルク軸式鋼製起伏ゲート（ステンレス製）

純　　径　　間　　　　　　12.310 m

有　　効　　高　　　　　　1.810 m

設　　置　　数　　　　　　1　門

設　計　水　位　　　　　　上流側：▽ +3.340

下流側：▽ +1.230（ゲート敷高）

操　作　水　位　　　　　　上流側：▽ +3.340

下流側：▽ +1.230（ゲート敷高）

起立角度	　　75°

ゲ ー ト 敷 高　　　　　　▽ +1.230

水　密　方　式　　　　　　前面3方ゴム水密

堆　　　　　砂　　　　　　見込まない

設　計　震　度　　　　　　Kh=0.14

水　　　　　質　　　　　　淡水（9.81kN/m3）

開　閉　方　式　　　　　　両端油圧シリンダ駆動方式

開　閉　時　間　　　　　　15分以内

動　力　方　式　　　　　　電動及び手動

操　作　方　式　　　　　　機側操作

第２条　使用材料

本工事に使用する材料･機器は、次に示すものまたは同等以上と認められるもので、準拠基準等の規格を満足するものとする。

起伏ゲート

| 使 用 箇 所 |  | 名 称 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扉 体 | スキンプレート | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | トルクチューブ | ステンレス鋼管 | SUS304TP |
|  | 天端桁 | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | 縦桁 | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | 水密ゴム押え板 | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | トルク軸 | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | 水密ゴム | 合成ゴム | CR |
|  | トルク軸軸受 | オイルレスベアリング | － |
| 戸当り | 埋設部 | 一般構造用圧延鋼材 | SS400 |
|  | 露出部 | ステンレス鋼 | SUS304 |
| 操 作 装 置 | 油圧配管 | ステンレス鋼管 | SUS304TP |

第３条　構　造

（1）構造一般

・扉体・戸当り等の主要構造部は、強度と耐久性に優れ、操作及び保守点検が容易なものとする。

・鋼材の許容応力度・たわみ度は、「ダム・堰施設技術基準（案）」、並びに「鋼製起伏ゲート設計要領（案）」によるものとする。

（2）扉　体

・扉体は、水圧等の予想される荷重に対して十分な強度と剛性を有するとともに、振動、衝撃等に対して安全な構造とする。

・扉体は、油圧開閉機器にて開閉する構造とし、扉体の両端に駆動軸を設け、扉体の受持

つ水圧荷重を駆動軸に介して油圧シリンダに受持たせる構造とする。

・縦桁間には、全径間にわたって横桁を配置してスキンプレートに溶接し、補剛する。

・扉体頂部には、振動防止のため、スポイラを適切な間隔に設置する。

・水密部の構造及び水密材料は、使用目的に応じた適切な形状と耐久性に富んだもので、

且つ、起立時において必要な水密を確実に保持できるものとし、保守管理の容易な構

造とする。

（3）戸当り

・戸当り金物は、アンカー材等により土木構造物へ十分に定着する構造とする。

・側部戸当りは、必要な水密が確実に保持できるよう均一な平滑度を有し、且つ外力に

対応できる強度と十分な剛性を持つ構造とする。

・側部戸当り金物の駆動軸貫通部は、シリンダ室内への浸水を防ぐ構造とする。

（4）開閉装置、操作装置

・開閉装置は、シリンダ室内に設置される油圧シリンダ・トルクアーム・軸受及び操作室

内に設置される油圧ユニット等で構成する。

・油圧シリンダの仕様は次の通りである。

形式	：　複動ピストン式油圧シリンダ

取付方式	：　揺動式（ヘッド分離アイ取付形式）

定格圧力	：　14.0MPa

数量	：　2基

シリンダ径	：　φ180mm

ロッド径	：　φ125mm

ｼﾘﾝﾀﾞｰｽﾄﾛｰｸ	：　1300mm

主要材質	：　シリンダチューブ　…　STKM材

ピストンロッド　　…　SUS304

・油圧シリンダは、密閉されたシリンダ室内に収納し、故障時の修理・補修等に取り外しが

可能な構造とする。油圧シリンダには吊込み、搬出用としてアイボルトを2ヶ所以上設け

る。

・油圧ユニットの仕様は次の通りである。

使用圧力	：　14.0MPa

構　　造	：　搭載型油圧ユニット（電磁弁式）

数　　量	：　1　基

作動油ﾀﾝｸ	：　ステンレス製（150㍑）

動力	：　電動機2.2kw

・操作室内にはステンレス製のフロートにて作動する機械式自動倒伏装置（多段式）を設置する。

・油圧配管には配管用ステンレス鋼管を使用し、コンクリート内に埋設する。

・油圧配管はSUS304TPS（SCH80）とする。管継手にはSUS304製の溶接型差し込み管継手、角フランジを用途に応じて使用する。

・施工時や施工後は油圧配管内のフラッシング、並びに耐圧試験を行うものとする。

第４条　塗装仕様

（1）塗装一般

・ステンレス鋼の表面は酸洗いを行うものとする。

・コンクリート又はモルタル埋設部の接触面には、無機（または有機）ジンクリッチプライマを塗布するものとする。

・機器単体品については、メーカ仕様とする。

（2）塗装仕様

・ゲート各部の塗装仕様は、以下の通りとする。

| 項 目 |  | 塗 装 仕 様 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扉 体 |  | 酸洗い | － |
| 戸当り | （露出部） | 酸洗い | － |
|  | （埋設部） | ジンクリッチプライマ | － |
| 開閉装置 |  | 酸洗い、並びにメーカ標準 | － |
| 操作装置 |  | 酸洗い、並びにメーカ標準 | － |
| 鋼製付属設備 |  | メーカ標準 | － |

第５条　輸送及び据付

（1）輸　送

・製品の輸送は陸上輸送によるものとし、車両制限令(道路法)の輸送制限内にて輸送を行うものとする。

・製品は運搬中に変形・破損を生じないよう、適切な養生・梱包を行うものとする。

・輸送基地については、北九州市小倉北区を所在地とみなして、現地までとする。

(L=25.1km)

（2）据　付

・二次コンクリートに埋設する部材は、二次コンクリート打設の際に芯ずれ・変形等を生じないよう、確実に固定を行うものとする。