見　積　仕　様　書

御笠川浄化センター

特高棟管廊築造工事（２工区）

福岡県流域下水道事務所

第１章　総則

１．適用

本仕様書は、福岡県が発注する「御笠川浄化センター特高棟管廊築造工事（２工区）」に適用する。

２．遵守事項

本工事は、本仕様書及び添付図面によるほか、次に掲げる法規及び規格に準拠するものとする。

（１）土木工事共通仕様書（令和６年１０月１日）福岡県県土整備部

（２）その他関係法令及び規格

３．施工場所

本工事の施工場所は、御笠川浄化センター（福岡市博多区那珂４丁目）である。

４．工事の内容

本工事の内容は、新設特高棟の建設に伴い既設特高棟から新設特高棟への特高用ケーブルを敷設するために、管廊を築造するものである。

５．予定工期

本工事の工期は、着工から完成まで約８ヶ月間を想定している。

第２章　見積要項

- 目的

本工事では、管廊基礎を回転杭工法、既設埋設管上の仮設を大口径高圧噴射攪拌工（φ3200）により施工を行うものであるが、積算に必要な施工歩掛が無いため、見積を徴取するものである。

２．内容

（１）回転杭工

本工法は、先端部に羽根を有する鋼管杭に回転力を付与して地盤に貫入させる工法である。

本工事箇所は、敷地が狭隘であることから、狭隘な施工ヤードでも施工可能な工法を適用することとする。（参考工法：EAZET杭工法）

（２）大口径高圧噴射攪拌工（φ3200）

本工法は、改良深度まで多重管ロッドを挿入後、圧縮空気を添わせて超高圧ジェット噴流を水平噴射することにより、大口径の改良体を造成する工法である。

本工事箇所は、下方に既設配管（返流水管φ1000）が埋設されているため、土留め壁の不連続部の止水ならびに補強が可能な工法を適用することとする。（参考工法：SUPERJET工法）

３．見積の作成

見積の作成にあたっては、別紙の見積内訳表・単価表を使用するものとする。なお、必要に応じ単価表のうち労務、機械経費などの項目を変更・追加してもよい。

また、労務費は、福岡県HP公表の「令和7年3月1日から適用する公共工事設計労務単価（福岡県）」（※参考資料２参照）を使用すること。燃料費、機械損料費については、土木工事実施設計公表単価表（福岡県HP公表）又は建設機械等損料算定表（（一社）日本建設機械施工協会）に記載があるものについてはこれを使用すること。ただし、労務単価の週休２日補正については、予定価格の算出時に補正を行うため本見積においては不要とする。

日当たり施工量の記載もすること。

４．提出物

第３章添付資料のうち、②見積内訳表・単価表に数量・規格仕様・単価・金額を記載したもの。また、金額については直接工事費とする。

５．見積有効期限

令和８年３月末日

６．情報開示について

本見積りは、本県の情報開示等の取り扱いにおいて、個人情報及び事業情報を除く部分（項目・数量・金額等）を開示または公表します。

第３章　添付資料

添付資料は次のとおり

- 本見積仕様書

- 見積内訳表・単価表（１）（回転杭工法）

見積内訳表・単価表（２）（大口径高圧噴射攪拌工法）

- 参考図面

- 【参考資料1】御笠川浄化センター現地状況

- 【参考資料2】令和7年3月1日から適用する公共工事設計労務単価（福岡県）