日向神ダム非常用制水ゲート設備改良工事

機械特記仕様書

福岡県八女県土整備事務所

日向神ダム管理出張所

目　　次

第１章	総則	1

第２章	工事概要	5

第３章	設計・製作	7

第４章	電気制御設備	12

第５章	防食・塗装	14

第６章	輸送・据付	15

第７章	付則	15

# 総則

## 適用

### この特記仕様書は、国土交通省機械工事共通仕様書（案）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、日向神ダム非常用制水ゲート設備改良工事（以下「本工事」という。）の施工に適用する。

### 本工事の施工にあたっては、特記仕様書及び図面及び、第２２条１項の図書によるものとする。なお、特記仕様書及び図面で定めた事項は、第２２条１項の図書に優先するものとする。

### 請負者は、設計図書に基づき詳細設計（設計・計算等）を行い詳細図を作成し、監督員の承諾を得て施工しなければならない。

## 施工時期、施工日及び施工時間

### 本工事の現場施工期間は、契約日の翌日から令和８年３月１３日までとする。

## 使用単位

本工事に使用する単位系は、ＳＩ単位を原則とする。ただし、設計図書及び設計図書で示された基準（指針・要領を含む）が使用している単位は、それらを用いるものとする。

## 使用材料及び使用機器

本工事に使用する機器の交換部品、消耗品、作動油及び潤滑油脂類は、長期にわたり容易に日本国内で入手可能なものでなければならない。

## 設計変更

### 本工事の契約後、設計内容の変更が生じた場合において、発注者または請負者の発議による協議のうえ、設計変更並びに請負代金額の変更を行うことができるものとする。
　ただし、請負者からの発議に基づく設計変更のうち、設計図書に示した目的及び機能が同等と監督員が判断し承諾した仕様または施工法等については、設計内容の変更は認められるが請負代金額の変更は行われないものとする。
　この場合、監督員の指示に応じ請負者は、目的及び機能が同等であることを示す技術的証明資料及び概略費用比較資料（建設費用及び保守管理費用等）、その他必要な資料を提出し、技術打合せを行うものとする。

### 請負代金の変更を伴う設計変更は次によるものとする。

##### 監督員の文書による指示により、設計図書に示された設計条件、設計基準、仕様、材質、構造、目的物の数量・台数等、及び操作・制御方法、並びに施工法の変更を行った場合、発注者と請負者は協議のうえ、指示された日を基準日とし変更するものとする。
　請負代金額の変更は、設計図書に示した仕様並びに数量を基本として、本工事に係わる部分についてのみ行うものとし、比較検討及び調査・設計費用は、有償と明示した場合を除き変更の対象としないものとする。

##### 請負者が設計変更に関する監督員の指示を受けた場合には、速やかに概略検討を行い、設計に要する期間並びに概算費用等について監督員に文書で報告し、文書による協議を経てから着手するものとする。

##### 請負者の発議による設計変更は協議によるものとする。

### 本工事の履行に関し、新たに発生した特許及び実用新案の取り扱いについては、別に定める規定に基づき、発注者および請負者対等の立場でこれを処理するものとする。

## 施工体制台帳の作成及びそのヒヤリング

### 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、施工体制台帳を事務所長に提出しなければならない。

### 前項の書類及び施工計画書の提出に際して、その内容のヒヤリングを事務所長等から求められたときには、請負者の支店長、営業所長は応じなければならない。

## 緊急時の対応

工事完了後、保証期間内(竣工後2年)において、操作上のトラブル等で緊急を要する場合は、請負者は設備管理者の要請を受けたら、必要な技術員を現地に派遣しなければならない。尚、これに要する費用はトラブルの原因が請負者側にないと認められた場合は有償とする。

## 輸送

請負者は、輸送に先立ち所轄警察署および道路管理者と協議のうえ、輸送方法、輸送ルートを決定し安全輸送を図らねばならない。

## 写真管理

請負者は、本工事の写真管理を「土木施工管理の手引き」（以下「施工管理基準」という）に基づいて行わなければならない。

## 施工管理

### 本工事の施工管理は、「施工管理基準」よるものとする。

### 立会い施工項目は監督員の指示によるものとし、日程及び方法等については監督員と事前に協議するものとする。

## 検査及び立会等

### 段階確認を受ける検査の種類及び施工段階は、第１表のとおりとする。

### 監督員は、前項の段階確認について、請負者の社内検査の結果等により、検査の一部を省略し、あるいは立会検査を書類検査に代えることがある。

### 請負者は、施工計画書（検査要領）に基づき、あらかじめ検査計画を提出し、検査の日程及び方法等について監督員と協議するものとする。

第１表　段階確認

| 検査の種類 | 施工段階 | 検査内容・範囲等 |
| --- | --- | --- |
| ①材料検査 | 製作の開始前 | 1.本仕様書のほか「施工管理基準」による。 2.工場における寸法検査、性能検査、溶接検査、並びに材料検査のうち機械試験等は、仮組立検査時に行うものとする。 3.コンクリートに埋設されるものにあっては、コンクリート打込み前に検査を行う。 4.据付機能検査は工事完成検査前に行うものとするが、検査対象及び検査方法は、設備及びその他の状況に応じて協議するものとする。 |
| ②機器検査 | 組立機器：組立前 単品機器：工場搬出前 |  |
| ③仮組立検査 | 工場仮組立完了後 |  |
| ④機器性能検査 | 組立機器：組立前 単品機器：工場搬出前 |  |
| ⑤溶接検査 | 製作：仮組立検査時 据付：溶接完了の都度 |  |
| ⑥塗装検査 | 工場塗装：塗装完了後 現場塗装：塗装完了後 |  |
| ⑦据付検査 | 据付完了の都度 |  |
| ⑧据付機能検査 | 据付（全体）完了後 |  |

##### 材料検査
　ダム・堰施設技術基準（案）（以下、「ダム・堰基準」という）第３章　第１節３－１－７に規定する主要部材及び重要部材については材料検査を行うものとする。
　材料検査は材料機械試験、材料分析試験、硬度試験、超音波探傷試験及び鋳放し検査とし、使用する材料の外観及び寸法、並びに機械的性質及び化学成分等の検査を行うものとする。
　ただし、鋼材については、製鋼所より発行される当該材料に対する鋼材証明書（ミルシート）によって明らかにされているものは、機械的性質及び化学成分の検査を省略できるものとする。
　他の材料については、機械工事共通仕様書（案）に基づくものとする。

##### 溶接検査
　溶接検査は、溶接外観寸法検査及び溶接放射線検査とし、次による。

###### 溶接外観寸法検査は、工場溶接及び現場溶接について、施工前に、肌付き及び開先部検査を行うものとし、施工後は、外観、割れ、アンダカット、脚長、余盛り高さの検査を行うものとする。

###### 主要構造部の溶接継手は、非破壊検査を行うものとする。非破壊検査は、原則として放射線透過検査によるものとするが、構造その他の状況により、他の検査方法を採用することができる。

##### 仮組立検査及び機器検査

###### 請負者の工場における仮組立検査は、工場製作品の寸法検査及び機能検査、並びに機器検査（水密ゴム等の主要部品及び機械単体品）の寸法検査及び機能検査とし、検査の対象、検査場所及び内容等については、第２表のとおりとする。
　なお、仮組立検査は、製作状況が検査ができるよう原則として、下地処理を除き塗装着手前に行うものとする。
　ただし、主要部品及び機械単体品については、完成品の状態で検査を行うものとする。

###### 仮組立検査は、請負者の工場で仮組立を行い、構造、外観、寸法、取合い等全般にわたって検査を行うものとする。

###### 主要部品及び機械単体品については、外観、寸法、品質、機能（性能）等について検査を行うものとする。
　なお、品質・機能（性能）等の確認は、製作メーカの検査証明書で代えることができる。

第２表　仮組立及び機器検査対象工場製作品

| 仮組立及び機器検査対象工場製作品 | 検査場所 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 非常用制水ゲート扉体 | 請負者の工場 |  |
| 非常用制水ゲート用リフティングビーム |  |  |
| ガントリークレーン |  | 開閉装置、走行装置等 |
| 付属設備 |  | 走行レール、ストッパ等 |

##### 性能検査

###### 性能検査は、機器性能検査とし、工場製作時並びに据付完了時に行うものとする。

###### 工場製作完了時の検査は、請負者の工場で行うものとするが、電動機、機側操作盤等の機械単体品については、それぞれの製作メーカの施設等で検査を行うことができるものとする。

###### 現地据付完了時の性能検査

非常用制水ゲート及びガントリークレーンについて、総合的な構造・機能の確認を行うものとする。

開閉操作及び動作の確認については無負荷運転とする。

労働基準監督署への手続きおよび検査を実施する。

検査等に要する仮設機材、計測機器等、仮設電源及び油脂等は請負者の負担とする。

##### 塗装検査

###### 塗装検査は、塗装外観検査及び塗膜厚検査とする。

###### 小規模のものについては、監督員との協議により、検査対象量を減じ、あるいは検査方法を変えることができるものとする。

## 工事完成検査

工事完成検査は、取水設備及び放流設備全般について、外観・できばえ・基本（主要）寸法、及び構造・機能について確認を行うものとする。

## 関連工事との協調

請負者は、本工事に関連して施工される他工事（以下「関連工事」という）について、発注者及び「関連工事」業者との連携を密にして、相互に協力して工事の安全と円滑な進捗を図らなければならない。

## 工事用電力

工事用電力は請負者の負担で準備するものとする。

## 既設構造物

工事の実施場所は、ダム天端道路であり、添付の全体工程表に示す工程に基づき、ダム天端道路を通行止めとした状態で実施する必要がある。この通行止め期間が可能な限り短くなるように、配慮しなければならない。

## 発生品の処置

本工事で生じた発生品は、請負者の責任と費用負担で処置しなければならない。

# 工事概要

## 工事概要

本工事は、日向神ダムにおける非常用制水ゲート及びガントリークレーン設備の操作性、機能の向上、信頼性の確保を目的として扉体、リフティングビーム、操作室上屋の全面更新、開閉装置の部分更新、付属設備（ガントリークレーン走行装置、ガントリークレーンレール、ストッパ等）の改良を行うものである。

## 工事施工範囲

### 本工事の施工範囲は、第３表に示す設備の撤去、設計、製作、塗装、輸送、据付、現地試運転、労働基準監督署による検査までとする。

第３表　工事施工範囲

| 名 称 | 規格・形状 | 数量 | 施工内容 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常用制水ゲート扉体 | ローラゲート (修理用ｹﾞｰﾄ) | 1門 | 撤去・製作・据付 | 全面更新 |
| 非常用制水ゲート用 リフティングビーム | リフティング ビーム | 1門 | 撤去・製作・据付 | 全面更新 |
| 非常用制水ゲート用開閉装置 | ワイヤロープ ウインチ式 | 1基 | 撤去・製作・据付 | 対象外 |
| ガントリークレーン走行装置 | 自走式門形 クレーン | 1式 | 撤去・製作・据付 | 対象外 |
| ガントリークレーン付 ホイストクレーン | 1.0ton電動 チェーンブロック | 1門 | 撤去・製作・据付 | 一部更新 |
| ガントリークレーン走行レール | 30kg/m レール 64m | 1式 | 撤去・製作・据付 | 対象外 |
| ガントリークレーン 走行レール溝埋めゴム | 自動車等通過部の 溝埋めゴム | 1式 | 製作・据付 | 対象外 |
| 電気設備 | 機側操作盤 ペンダントスイッチ 操作室内照明 等 | 1式 | 撤去・製作・据付 | 一部更新 |
| 操作室 | 鉄骨造 | 1式 | 撤去・製作・据付 | 全面更新 |

### 次のものは、本工事の施工範囲外とする。

##### 一次側電気設備工事（動力・照明及び通信・制御設備）

### 据付責任分界点

請負者側において施工する工事（本工事）との責任分界点は、第４表のとおりとする。

##### ダム左岸側のトンネル内にある既設給電接続箱への動力線等（制御用電源、接地工事を含む）の配線及び端子接続は、既設を流用するものとし、機側操作盤と各機器との二次側配線は請負者の施工とする。

第４表　据付責任分界点

| 工事・作業内容 | 本工事 | 対象外 |
| --- | --- | --- |
| 既存の設備等の養生 | ○ |  |
| （動力配線） 電源分電盤の端子から既設給電接続箱までの一次配線と端子接続 |  | ○ |
| （動力配線） 既設給電接続箱から機側操作盤間配線 |  | ○ |
| （動力配線） 機側操作盤から各機器までの二次配線と端子接続 | ○ |  |
| （制御配線） 機側操作盤から各機器までの二次配線と端子接続 | ○ |  |

# 設計・製作

## 設計条件

### 設備の機能

#### 非常用制水ゲート

##### 非常用制水ゲートは、設計水位において、修理用閉塞が可能な能力を有するものとする。

#### ガントリークレーン

##### 非常用制水ゲートの移動及び開閉を行うものとする。

#### 操作室

##### ガントリークレーンの上部に配置され、開閉装置や走行装置等の保護を行うものとする。

### 基本条件

##### ダム形式		重力式コンクリートダム

##### 堤高			79.5m

##### 堤頂長			146.0m

##### 堤体積			234.600m3

##### 天端標高		EL.312.000m

##### ダム水位
サーチャージ水位	EL.311.000m
常時満水位　　　	EL.308.500m
夏期制限水位		EL.292.500m
最低水位		EL.275.000m

##### 風波浪高		0.57m

##### 地震波浪高		0.22m（サーチャージ水位において）

0.44m（常時満水位において）

##### 水平震度		0.05（サーチャージ水位において）
			0.10（常時満水位において）

##### 気温			-10℃～+40℃

##### 岩盤標高		EL.232.500m

## 設計基準

### 準拠規定

本工事の設計、製作及び据付にあたっては、第１条によるほか、下記に示す基準によるものとする。
　なお、これらの基準は、契約時点における最新のものを適用する。

##### (1)施工管理の手引き				（福岡県）

##### (2)ダム・堰施設技術基準（案）			（ダム・堰施設技術協会）

##### (3)ゲート用開閉装置(機械式)設計要領（案）		（ダム・堰施設技術協会）

##### (4)機械工事塗装要領（案）				（国土交通省）

(5)機械工事共通仕様書（案）			（国土交通省）

(6)機械工事施工管理基準（案）			（国土交通省）

(7)機械工事完成図書作成要領（案）			（国土交通省）

(8)鋼構造架設設計施工指針				（土木学会）

(9)ダム管理用制御処理設備標準仕様書　　　		（ダム水源地環境整備センター）

(10)電気設備技術基準				（経済産業省）

(11)労働安全衛生法				（厚生労働省）

(12)クレーン構造規格				（厚生労働省）

(13)クレーン等安全規則				（厚生労働省）

(14)JIS B 8821 クレーン鋼構造部分の計算基準	（日本工業規格）

(15)その他関連規格及び法規

### 鋼材の板厚

##### 板厚公差

設計図書で示した鋼材の板厚は公称値であるが、機械加工等によりＪＩＳの板厚公差を下回ることは認めないものとする。

## 使用材料

主要部の使用材料は第５表に示すもの、もしくは、これと同等以上のものとする。

また、本仕様書もしくは図面に明記されない材料については、「ダム・堰施設技術基準」第３章3-1-7を適用するものとする。

第５表－１　材質

| 使用箇所 |  | 規格 | 材質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扉体 | 本体 | JIS G 3101 JIS G 3106 | SS400 SM400 |
|  | 主ローラ | JIS G 5111 | SCMnCr3B |
|  | ローラ軸 | JIS G 4303 | SUS304N2 |
|  | 軸受メタル |  | 自動調心ころ軸受 |
|  | 水密ゴム座、水密ゴム押え板及び取付B,N | JIS G 3106 JIS G 4305 | SM400 SUS304 |
|  | 水密ゴム |  | 合成ゴム |
| リフティングビーム | 本体 | JIS G 3101 JIS G 3106 | SS400 SM400 |
|  | 休止フック | JIS G 3106 | SM490 SM400 |
|  | シーブ | JIS G 5501 | FC250 |
|  | 軸 | JIS G 4051 | S45C-N |
|  | 軸受メタル |  | オイレス#500 |
| ガントリークレーン | 本体 | JIS G 3101 JIS G 3106 | SS400 ※既設流用 SM400 |
|  | 駆動車輪 | JIS G 5111 | SCMn3A ※既設流用 |
|  | ギヤ | JIS G 4105 | SCM435 ※既設流用 |
|  | ピニオンギヤ | JIS G 4105 | SCM440 ※既設流用 |
|  | 軸 | JIS G 4051 | S45C-N ※既設流用 |
|  | 軸受 | JIS H 5120 | CAC403 ※既設流用 |

## 主要仕様

### 非常用制水ゲート

##### 門数			1門

##### 形式			鋼製ローラゲート(修理用ゲート)

##### 水密高			3.500m

##### 水密幅　		3.500m

##### 風波浪高		0.570m

##### 地震波浪高             0.400m(サーチャージ水位)

##### 設計水位　　　　　　　 EL.309.070m(常時満水位＋風波浪高)
			EL.311.570m(サーチャージ水位＋風波浪高)

##### 操作水位               水圧バランス（流水遮断機能なし）

##### 呑口中央標高	　　　　EL266.000m 2条

##### EL268.500m 2条

##### 設計震度		0.10

##### 水密方式		後面4方ゴム水密方式

##### 開閉方式		ガントリークレーンによる

##### 開閉速度		開時・閉時　0.4m/min程度

##### 揚程			48.050m

##### 操作方式		機側操作及びペンダントスイッチによる

##### 許容応力度		「ダム・堰施設技術基準(案)」、「クレーン構造規格」による

##### フック吊間隔		3.500m

##### たわみ度		径間の1/600以下

### ガントリークレーン

##### 門形フレーム

1)台数　　　　　　　　 1台

2)形式　　　　　　　　 門形電動自走式クレーン

3)集電方法　　　　　　 キャブタイヤケーブル巻取式

4)走行速度　　　　　　 10m/min±10％

5)走行距離　　　　　　 64m

##### 開閉装置

##### 1)形式			ワイヤロープウインチ式、リフティングビーム吊上、(1M2D)

2)巻上荷重　　　　　　 210kN(常時；空中)

3)巻下荷重　　　　　　 180kN(常時；空中)

4)吊上間隔　　　　　　 2.600m

5)巻上高さ(揚程)       48.050m

6)巻上速さ　　　　　　 開時・閉時　0.4m/min程度

7)電動機　　　　　　　 出力　11.0kW,6P

8)操作方式　　　　　　 機側操作及びペンダントスイッチ×2による

##### ガントリークレーン走行装置

1)形式　　　　　　　　 1電動機、2輪駆動

2)走行距離　　　　　　 64m

3)電動機　　　　　　 　出力　11.0kW,6P

4)操作方式　　　　　　 機側操作及びペンダントスイッチ×2による

##### 電源

1)主回路　　　　　　　 三相交流 220V 60Hz

2)操作制御　　　　　　 単相　100V 60Hz

##### ガントリークレーン付属設備

1)ホイストクレーン　　 1.0t 電動チェーンブロック

2)梯子、踊り場　　　　 背かご付梯子＋踊り場

3)操作方式　　　　　　 ペンダントスイッチ×1による

##### ガントリークレーン走行レール

1)規格　　　　　　　　 30kg/m レール

2)延長　　　　　　　　 64.1m×2本

右岸側　　12.000m(レール片側のみ)

3)リミットスイッチ　　 2箇所(上流側のみ設置)

4)ストッパー　　　　　 4箇所(受台を含む)

5)ストライカー　　　　 6箇所(走行用2箇所、停止用4箇所)

##### ガントリークレーン走行レール溝埋めゴム

1)自動車等通過範囲　　 左岸側　　17.000m×2本(レール片側のみ)

右岸側　　12.000m×2本(レール片側のみ)

2)断面形状　　　　　　 50×50mm

3)材質　　　　　　　　 硬質ゴム

### 操作室上屋

##### 数量			1棟

##### 形式			鉄骨造

##### 配置			ガントリークレーン上部

## 設計・製作等

### 設計・製作に関する留意事項

##### 信頼性並びに耐久性の確保
　設計・製作にあたっては、設備の目的・機能を長期にわたって発揮できるよう、信頼性並びに耐久性に富んだものとする。

##### 操作並びに保守管理の容易性の確保
　設備は、操作が容易で、かつ確実なものとする。また、長期にわたり保守管理の容易なものとする。

##### 合理的な設備並びに技術の信頼性の確保
　設備に使用する機械の構成、鋼構造物の構造並びに配置は、合理的なものとする。
　また、新技術並びに新材料等の採用にあたっては、長期にわたり信頼性の高いことが確実なものとする。

##### 保守管理費用の低減化
　長期にわたって、保守管理費用の低減を図るため、点検整備及び更新の度数が多くなる電気機器・制御システム等は、できるだけシンプルなものとする。

##### 確実な給油脂の確保
　給油脂（グリース）は、扉体を集中給油方式、その他をニップルによる直接給油方式を基本とする。

##### 潤滑油の適正化
　減速機等において使用するギヤ油等は、使用環境下における気象条件による温度特性、並びに歯車等の面圧を検討したうえで、適正なものを選定するほか、多種類を使用しないものとし、オイルバスの容量も使用条件を十分に検討して、できるだけ小さいものとする。
　なお、市販の規格型開閉装置を使用する場合も同様とする。

##### 部品等の交換並びに作業の容易性の確保
　設備に使用する損耗部品等並びに補修材料等は、長期にわたり容易に入手できるほか、取替え作業も容易なものとする。

## 各部の構造

各部の構造は、第21条に示す設計条件を満足するほか、設備の目的・機能に対して、長期にわたり信頼性、並びに耐久性に富んだもので、保守管理の容易なものであり、以下の各条項を満足するものとする。

### 非常用制水ゲート扉体・リフティングビーム

##### 扉体はローラゲートとする。

##### 扉体はスキンプレート、主桁、端桁、縦補助桁、主ローラ等により構成するプレートガーダ構造とし、スキンプレートは下流側に配置するものとする。

##### 扉体両側には、両端支持形式の主ローラを設け、水圧荷重を円滑に戸当りへ伝達する構造とする。また、戸当り内への扉体の挿入を円滑にし、かつ扉体の横揺れを防止するため、ガイドアームを設けるものとする。

##### 扉体は充分な強度と剛性を有するとともに振動、衝撃に対して安全な構造とする。

##### 扉体の材質は、普通鋼(SM400)とする。

##### 扉体の点検整備は、EL.312.000付近の堤頂上で行うものとする。

##### 水密ゴムはスキンプレート下流面に連続的に取付け、使用中破損等のないような構造とするとともに水密ゴムの取替、または調整が容易なものとする。

##### 非常用制水ゲート用リフティングビーム

- リフティングビームは扉体を機械的に着脱するものであり、ビーム本体、フック、ロープシーブ、ガイド等で構成する。

- ビーム本体は鋼板溶接構造とし、十分な強度、剛性を有するものとする。

- フックは片かぎ形フック2個を左右対称として扉体に固定配置し、吊金具はビーム本体の両端下側にピンで取付けるものとする。また、フックの下端は山形に突起した形状とし、扉体の吊金具上に下降させることにより、自動的に着脱が可能なものとする。

- ロープシーブはビーム本体の両端上側に取付けるものとする。

- ビーム本体の材質は溶接構造用圧延鋼材(SM)、フックの材質は溶接構造用圧延鋼材(SM)、ロープシーブの材質はねずみ鋳鉄品(FC)とする。

### ガントリークレーン

##### 門形フレーム

- 門形フレームは、ガントリークレーンの主体を成す構造物であり、基本的に既設を流用するものとする。なお、必要に応じて補修塗装を行う。

##### 非常用制水ゲート開閉装置

##### 電動機、ブレーキ、減速機、軸、ドラムギヤ及びピニオン、ドラム等から成る1モータ2ドラム形式の機械式開閉装置である。各機器の架台を含めて既設を流用する。

##### 機側操作盤は更新するものとし、既設遠方操作盤は撤去する。なお、ペンダントスイッチは、既設遠方操作盤の位置に追加設置し、屋外の既設ペンダントスイッチ設置位置を更新し、計2箇所とする。なお、機側操作盤やペンダントスイッチの仕様の詳細については、協議により決定する。

##### 既設警報ベルを撤去し、同位置で必要な機能を満足する機器に更新する。

##### 走行装置

- 電動機、ブレーキ、減速機、ギヤ装置、動力伝達軸及び車輪等から成る装置であり、1モータで2車輪を駆動する装置である。各機器の架台を含めて既設を流用する。

### 付属設備

##### 付属設備

- ガントリークレーンには、荷役用ホイストクレーン(1.0t電動チェーンブロック付)を設ける。

##### ガントリークレーン停止位置制御方法

- 停止位置及び速度制御は、路面に埋設されたストライカーおよびガントリークレーンのリミットスイッチにより行うものとする。

- 移動式開閉装置が所定位置に停止したことを確認するために、移動式開閉装置と路面上マークを設け、そのマークの一致の可否により簡易的に判断できるものとする。

# 電気制御設備

第２７条　操作制御

#### 1.　電源

##### 供給電源電圧

動力電源　　AC220V 60Hz 3φ 3W

##### 回路電圧

動力回路　　AC220V 60Hz 3φ 3W

操作回路　　AC100V 60Hz 1φ 2W

### 制御方法

##### 非常用制水ゲート及びガントリークレーンは、操作室上屋に設置された機側操作盤及びペンダントスイッチにより操作できるものとする。

##### 機側操作盤での操作及びペンダントスイッチによる操作の切替は機側操作盤に設けた切替スイッチ〔操作室－現場(ペンダント)〕で行うものとし、機側操作盤での操作を優先する。

##### 機側操作盤及びペンダントスイッチにはそれぞれ以下の操作器を設け、手動操作を行えるものとする。なお、仕様の詳細については、協議により決定する。

  - 運転開始ベル

  - 投光器入切スイッチ

  - 操作室－現場切替スイッチ

  - 走行　左右操作器

  - 巻上、巻下操作器(吞口2パターンに対応)

  - 警報停止

  - 故障リセット

  - ランプテスト

  - その他必要な操作器

##### 走行位置の制御は、リミットスイッチが停止位置を示す鉄片(ストライカー)を検出したら走行を停止させる。

##### 巻上げ装置は、制限開閉器内のリミットスイッチ等によって制御する。運転中、「上限端」、「下限(着床)端」で停止させる。

##### リフティングビームの着脱は、巻上装置と同様にリミットスイッチ等によって、制御する。

##### 荷役用ホイストクレーン(1.0t電動チェーンブロック付)の操作はペンダントスイッチにより行う。

第２８条　機側操作盤

### 1.　移動式開閉装置操作室上屋内に設置する機側操作盤の仕様は、次のとおりとする。

形　　式：鋼板製屋外閉鎖自立形

製 作 数：1面

装備器具：各種操作スイッチ　　　　　1式

各種表示灯　　　　　　　　1式

電圧計　　　　　　　　　　1式

電流計　　　　　　　　　　1式

開度表示器　　　　　　　　1式

警報ブザー　　　　　　　　1式

盤内ヒーター　　　　　　　1式

その他必要なもの　　　　　1式

### ２． 操作及び機能

##### (1)走行及び開閉表示

- 移動式開閉装置を走行させた場合、あるいは、リフティングビームを開閉操作させた場合、運転用表示灯が点滅するとともに運転警報が鳴るものとする。また、付属装置である音声付回転灯も鳴動するものとする。

- リフティングビームの巻上位置については、機側操作盤やスタンド式開度計等にて確認できるものとする。

##### (2)操作

- 走行あるいは巻上・巻下げ運転中に非常停止釦を押した場合は、直ちに動力回路が遮断され、全ての運転を停止できるものとする。

- 走行あるいは巻上・巻下げ運転中に供給電源が断った場合、再び起動操作を行わなければ再運転はできないようにする。

- 走行あるいは巻上・巻下げ運転中に故障が発生した場合、故障原因を除去したのち故障リセット釦を押すまで再運転ができないものとする。

### ペンダントスイッチ

(1)ペンダントスイッチの仕様は次のとおりとする。

形　　式：鋼板製屋外形(スイッチ)、鋼板製屋外閉鎖壁掛形(収納箱)

設置場所：非常用制水ゲート及びガントリークレーン用は、移動式開閉装置上屋内(上

流右岸側1箇所)及び既設と同様に、右岸下流側の門構部分に収納箱を配置

し、ダム天端等の屋外での操作が可能なようにする。

荷役用ホイストクレーン(1.0t電動チェーンブロック付)用は、既設と同様

に、右岸上流側の門構部分に収容箱を配置し、ダム天端等の屋外での操作が

可能なようにする。

製 作 数：3台（ゲート及びガントリークレーン用×2、荷役用ホイストクレーン用×1）

装備器具：照光式操作スイッチ　　　　1式

接続ケーブル　　　　　　　1式

その他必要なもの　　　　　1式

(2) 非常用制水ゲート及びガントリークレーン用の手動操作方法についての基本的な操作方

法は、機側操作盤方法と同様とする。

第２９条　付属設備

### 1.　修理用ゲートの開閉操作及び移動式開閉装置の点検、整備を安全に行うため、移動式開閉装置には以下の付属設備を設置するものとする。

  - 照明設備（屋外投光器、操作室内蛍光灯）

  - 回転灯（音声付）

  - コンセント（機側操作盤内）

第３０条　配線・配管

### 1. 移動式開閉装置への給電は、ダム右岸側のトンネル内に設置された既設給電接続箱よりリール巻方式用EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルにより給電するものとする。

2. 動力線及び制御線の種類は基本的に次のとおりとする。

動力線　　　600V  EM-CEケーブル

制御線　　　　　  EM-CEEケーブル又はEM-CEESケーブル

接地線　　　600V　EM-IE絶縁電線

配線に当っては、配線ダクト及び電線管、配線ラック等を適切に使用し、整然と配線するものとする。

3. 配線に用いられる電線管等は、既設と同様な形式を基本とする。

# 防食・塗装

第３１条　防食・塗装

### 一般事項

##### ステンレス表面は、不動態化処理として酸洗いを実施するものとする。

##### 各機器の塗装仕様は、次のとおりとする。上塗色については監督職員の指示によるものとする。

| 塗装箇所 | 施工 場所 | 工程 | 塗料名 | 標準膜厚 (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常用 制水ゲート 【Ａ－１】 扉体 リフティングビーム | 製鉄所 | 1次プライマ | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ | 15 |
|  | 工場 | 第1層目(下塗) | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | 75 |
|  |  | ミストコート | ミストコート |  |
|  |  | 第2層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(水中部用) | 100 |
|  |  | 第3層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(水中部用) | 100 |
|  |  | 第4層目(中塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 | 40 |
|  |  | 第5層目(上塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用上塗 | 40 |
| 開閉装置 【Ｃ－２】 | 製鉄所 | 1次プライマ | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ | 15 |
|  | 工場 | 第1層目(下塗) | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | 75 |
|  |  | ミストコート | ミストコート |  |
|  |  | 第2層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(大気部用) | 80 |
|  |  | 第3層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(大気部用) | 80 |
|  |  | 第4層目(中塗) | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用中塗 | 40 |
|  |  | 第5層目(上塗) | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗 | 30 |
| ガントリー クレーン ・付属設備 【Ｃ－２】 | 製鉄所 | 1次プライマ | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ | 15 |
|  | 工場 | 第1層目(下塗) | 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | 75 |
|  |  | ミストコート | ミストコート |  |
|  |  | 第2層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(大気部用) | 80 |
|  |  | 第3層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(大気部用) | 80 |
|  |  | 第4層目(中塗) | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用中塗 | 40 |
|  |  | 第5層目(上塗) | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗 | 30 |
| ガントリー クレーン ・付属設備 【Ｃ－２Ｊ】 | 現場 | 第1層目(下塗) | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ | 75 |
|  |  | ミストコート | ミストコート |  |
|  |  | 第2層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(大気部用) | 80 |
|  |  | 第3層目(下塗) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(大気部用) | 80 |
|  |  | 第4層目(中塗) | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用中塗 | 40 |
|  |  | 第5層目(上塗) | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗 | 30 |
| 注1) 上記に記載がない内容は、「機械工事塗装要領(案)・同解説」、「ダム・堰施設技術基準(案)」、「ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案)」に従うものとする。 |  |  |  |  |

# 輸送・据付

## 第３２条　輸送

請負者は、法定制限を超える輸送がある場合には、輸送に先立ち、所轄警察署及び道路管理者と協議のうえ、輸送方法及び輸送ルートを決定し、安全な輸送を図るものとする。

## 第３３条　堤頂道路の使用

### 本工事は、堤頂道路上に25tラフタークレーンを設置して施工するものとする。それに従い監督職員の承諾を得たうえで所轄警察署及び道路管理者と協議し承認を得て工事期間中は県道八女小国線(県道115号)を全面通行止めにして使用することができるものとする。

### 使用に当っては、堤頂道路入口へ進入禁止の看板を設置し、交通事故の防止に努めるものとする。

## 第３４条　据付

## 1. 据付作業の留意事項

##### 請負者は、据付作業にあたっては、設備の品質機能の確保を図るため、経験を有する技術者を配置するとともに、作業内容に応じて、本工事と同等以上の技術力を必要とした作業の経験者を従事させなければならない。
また、公的資格を必要とする作業については、有資格者を従事させなければならない。

##### 請負者は、工事安全確保のため、「関連工事」を含め、発注者及び関係者との連絡・調整を十分に行い、これらの情報と留意点を本工事の作業関係者に周知徹底しなければならない。

## 第３５条　工事用電力

### 1. 据付（試運転、及び検査を含む、以下同じ）、ならびに工事現場管理に直接必要とする受電設備、据付現場内配線工事は、すべて請負者の負担とする。

# 付則

## 第３６条　付属品等

### 1. 工事銘板等は、次によるものとする。

##### (1)工事銘板は、ステンレス製を基本とする。

##### (2)操作銘板（注意事項を含む）は、プラスチック製を基本とする。

##### (3)工事銘板等は、製作前に銘板の図面を提出し、監督員の承諾を受けるものとする。

##### (4)銘板の取付位置については、監督員の指示を受けるものとする。

### 2. 請負者は、次の予備品を納入するものとする。

##### (1)ランプ、制御回路ヒューズ	現用の10％以上

##### (2)LED   			        現用各種毎に１個以上

##### (3)補助リレー類			現用各種毎に１個以上

##### (4)電力ヒューズ			現用各種毎に１組（三相分）以上

##### (5)予備品箱			１式

### 3. 請負者は、点検整備に必要な付属品・油脂類を納入するものとする。

### なお、工具は、工具箱に収めるものとする。