見　積　仕　様　書

宝満川浄化センター

水処理２系列反応槽耐震及び防食工事

福岡県流域下水道事務所

第１章　総則

１．適用

本仕様書は、福岡県が発注する「宝満川浄化センター水処理２系列反応槽耐震及び防食工事」に適用する。

２．遵守事項

本工事は、本仕様書及び添付図面によるほか、次に掲げる法規及び規格に準拠するものとする。

（１）土木工事共通仕様書（令和７年１０月１日）福岡県県土整備部

（２）その他関係法令及び規格

３．施工場所

本工事の施工場所は、宝満川浄化センター（小郡市津古）である。

４．工事の内容

本工事の内容は、宝満川浄化センター水処理２系列の設備更新に伴い、反応槽内の耐震補強及び防食塗装の更新を実施するものである。

５．予定工期

本工事の工期は、着工から完成まで約７ヶ月間を想定している。

第２章　見積要項

- 目的

本工事では、耐震補強をあと施工アンカー及び後付け式可とう継手により施工を行うものであるが、積算に必要な施工歩掛が無いため、見積を徴取するものである。

２．内容

（１）あと施工アンカー（接着系）

本工法は、母材に予め穿孔した孔に充填した接着剤（カプセル方式又は注入方式）が化学反応により硬化し、定着部を物理的に固着させる工法である。

（参考工法：RMA工法）

（２）後付け式可とう継手

本工法は、既設コンクリート構造物伸縮目地部の伸縮や地震による地盤の変位（不等沈下、水平変位、曲げなど）を吸収する柔構造の耐震補強継手を設置する工法である。

（参考工法：ビームジョイントRE100E-2型）

３．見積の作成

見積の作成にあたっては、別紙の見積内訳表・単価表を使用するものとする。なお、必要に応じ単価表のうち労務、機械経費などの項目を変更・追加してもよい。

また、労務費は、福岡県HP公表の「令和7年3月1日から適用する公共工事設計労務単価（福岡県）」（※参考資料１参照）を使用すること。燃料費、機械損料費については、土木工事実施設計公表単価表（福岡県HP公表）又は建設機械等損料算定表（（一社）日本建設機械施工協会）に記載があるものについてはこれを使用すること。ただし、労務単価の週休２日補正については、予定価格の算出時に補正を行うため本見積においては不要とする。

日当たり施工量の記載もすること。

４．提出物

第３章添付資料のうち、②見積内訳表・単価表に数量・規格仕様・単価・金額を記載したもの。また、金額については直接工事費とする。

５．見積有効期限

令和８年３月末日

６．情報開示について

本見積りは、本県の情報開示等の取り扱いにおいて、個人情報及び事業情報を除く部分（項目・数量・金額等）を開示または公表します。

第３章　添付資料

添付資料は次のとおり

- 本見積仕様書

- 見積内訳表・単価表1（あと施工アンカー（接着系））

見積内訳表・単価表2（後付け式可とう継手）

- 参考図面

- 【参考資料2】令和7年3月1日から適用する公共工事設計労務単価（福岡県）